Disciplina: Sistemas operacionais

Professor: Ary Henrique Morais de Oliveira

Alunos: Daniel Nolêto Maciel Luz e João Victor Walcacer Giani

Link do Video:

https://drive.google.com/file/d/1ec2sDuo7mOkzcPSTD7EI0SG_u0fnMCov/view?usp=sharing

Código 1:

Este código implementa o problema do Produtor-Consumidor sem controle de concorrência, utilizando duas threads: uma para o produtor e outra para o consumidor. O buffer é um array de tamanho fixo (N_ITENS = 10), onde o produtor escreve e o consumidor lê. Os índices inicio e final controlam as operações de leitura e escrita. O produtor gera 30 itens e os coloca no buffer, atualizando o índice final de forma circular e fazendo uma pausa de 5 segundos. O consumidor lê 30 itens, atualiza o índice inicio circularmente e faz uma pausa de 1 segundo. O problema é que não há controle de concorrência, permitindo que ambos acessem o buffer simultaneamente, resultando em condições de corrida. A main inicializa o buffer, cria as threads e espera que ambas terminem.

Código 2:

Este código aborda o problema do Produtor-Consumidor com controle de concorrência através de espera ocupada. O buffer é um array de tamanho fixo (N_ITENS = 10) e os índices inicio e final controlam as operações. A variável cont rastreia a quantidade de itens no buffer, onde cont == N_ITENS indica que o buffer está cheio e cont == 0 que está vazio. O produtor espera enquanto o buffer está cheio, escreve um item, atualiza final e incrementa cont, fazendo uma pausa aleatória. O consumidor espera enquanto o buffer está vazio, lê um item, atualiza inicio e decrementa cont, verificando erros. O problema é que a espera ocupada desperdiça recursos da CPU e a variável cont não é protegida, podendo causar inconsistências. O main inicializa o buffer, cria as threads e espera que ambas terminem.

Código 3:

Este código também implementa o problema do Produtor-Consumidor com controle de concorrência via espera ocupada, mas com uma abordagem diferente. O buffer é um array de tamanho fixo (N_ITENS = 10) e os índices inicio e final controlam as operações. A variável cont rastreia a quantidade de itens. O produtor espera enquanto o buffer está cheio, escreve um item, atualiza final e usa uma variável auxiliar para manipular cont. Após produzir todos os itens, imprime "Produção encerrada". O consumidor espera enquanto o buffer está vazio, lê um item, atualiza inicio e usa uma variável auxiliar para manipular cont, imprimindo "Consumo encerrado" ao final. O problema é a espera ocupada e as condições de corrida. O main inicializa o buffer, cria as threads e espera que ambas terminem.

Código 4:

Este código implementa o problema do Produtor-Consumidor utilizando semáforos para controle de concorrência. O buffer é um array de tamanho fixo (N_ITENS = 30) e os índices inicio e final controlam as operações. Dois semáforos são utilizados: pos_vazia controla as posições disponíveis e pos_ocupada controla as ocupadas. O produtor espera até haver uma posição vazia, escreve um item, atualiza final e incrementa pos_ocupada. O consumidor espera até haver um item disponível, lê um item, atualiza inicio e incrementa pos_vazia. O main inicializa os semáforos, cria as threads e espera que ambas terminem, destruindo os semáforos após a execução. As vantagens incluem a garantia de que o produtor e o consumidor não acessem o buffer simultaneamente e a eliminação da espera ocupada.